# Modelarea orientata pe obiecte a unei aplicatii pentru analiza unui sistem de

# reglare automata a pH-ului

# apei potabile

Proiect realizat de Duta Mihaela Stefania Nicoleta

Profesor coordonator : Sef lucr. dr. mat. Madalina Carbureanu

Grupa 10213

Anul II

Specializarea LCALZ

Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti

Cuprins

Generalitati	3

Modelul OMT	6

Codul sursa al programului	8

Rularea programului	17

Concluzii	20

Bibliografie	21

Capitolul 1

# Generalitati

Semnificatia si masurarea pH-ului ocupa un loc important in numeroase domenii practice si stiintifice: in analiza chimica, in controlul si reglarea proceselor tehnologice, in studierea echilibrelor chimice, etc. Fiecare este familiarizat cu termenul de valoare a pH-ului de la ploile acide sau de la balanta pH-ului din cosmetice.

In chimie, pH-ul este o masurare a concentratiei ionilor de hidrogen intr-o solutie pe baza de apa. Un pH mai scazut inseamna ca exista mai multi ioni de hidrogen in lichid, in timp ce un pH mai mare indica mai putini ioni de hidrogen in lichid.

In termeni simpli, pH-ul este o scara de la 1 la 14 care masoara aciditatea sau alcalinitatea unui lichid. La mijlocul scalei se afla apa distilata pura, cu un pH neutru de 7. Orice cu un pH sub 7 este un acid, iar orice cu un pH peste 7 este o baza.

Pentru experti, valoarea pH-ului reprezinta una dintre cele mai importante valori ce caracterizeaza calitatea unui fluid. De ce? Deoarece comportarea chimica a fluidului este determinata de natura sa acida neutra sau alcalina. Cateva exemple:

- raurile sau lacurile care sunt prea acide nu sunt propice vietii animale sau vegetale;

- apa potabila care este prea acida este nesanatoasa si totodata corodeaza tevile de transport ale apei;

- valoarea pH-ului este un factor decisiv pentru o mare varietate de procese din industria chimica,de la obtinerea plasticului pana la desulfurizarea gazului;

Aceasta lucrare este bazata pe analiza unui sistem de reglare automata, care poate fi un instrument important pentru asigurarea calitatii apei potabile, fiind motivul principal pentru care am ales aceasta tema. Consider ca apa este vitala si trebuie sa folosim cele mai bune mecanisme pentru a ne bucura de aceasta in cea mai pura forma.

Apa potabila trebuie sa aiba o valoare a pH-ului de 6,5-8,5. Apa cu pH ridicat poate avea gust de bicarbonat de sodiu, o senzatie alunecoasa si poate lasa depuneri pe corpuri de iluminat.Cu toate acestea, apa cu pH scazut poate avea un gust amar sau metalic.

Cand nivelul pH-ului ajunge mai mic de 7,0, adica nu avem un pH neutru al apei, poate duce la calitatea coroziva a apei. Aceasta inseamna ca va contine zinc, fier, cupru si plumb. Ca rezultat, apa va avea un gust metalic sau amar.

Acest sistem de reglare automata al pH-ului apei potabile reprezinta un sistem de reglare automata dupa abatere. În cazul sistemelor de reglare după abatere comanda se determină pe baza abaterii, abatere rezultată ca urmare a comparației între referință şi reacție. In cadrul programului creat, valoarea de referinta o reprezinta valoarea pH-ului masurat la intrare in proces(pHsp), iar valoarea de reactie este valoarea pH-ului masurata la iesire din proces(pHsp).

La baza sistemului, sta cel mai răspândit algoritm de reglare după abatere si anume algoritmul Proporțional -Integrator- Derivator (PID), iar comanda se calculează conform relației de mai jos: ,unde

u0- este valoare mărimii de comandă în absența abaterii;

u- valoare curentă a mărimii de comandă;

e – eroarea(abaterea)

kp- factorul de proporționalitate;

Ti – constanta de integrare;

Td-constanta de derivare.

Constantele Kp, Ti, Td se mai numesc și parametrii de acordare. La urmatorul nivel al sistemului, se realizeaza reglarea in functie de valoarea pH-ului, calculata prin intermediul relatiilor bazate pe tipul de caracter: acid sau bazic.

Pentru acizi tari, am folosit relatia: pH = -log(H3O+)

Pentru baze tari, am folosit relatia: pH= 14+log(HO-)

Acest sistem poate fi util in industrii cum ar fi cele de tratare a apei, industria berii, industria alimentara, etc.

Este important ca sistemul de reglare automata sa fie construit si intretinut cu atentie, pentru a asigura functionarea corecta si a preveni defectiunile. Sistemele de alarma si monitorizarea calitatii apei pot fi utilizate pentru a detecta si preveni problemele inainte ca acestea sa afecteze calitatea apei.

In plus, o sterilizare si filtrare adecvata a apei pot fi necesare pentru a elimina microbi si impuritati din apa, si pentru a preveni problemele de sanatate cauzate de microorganisme periculoase.

Capitolul 2

# Modelul OMT

In continuare, voi prezenta clasele si diagrama obiectelor.

Capitolul 3

# Codul sursa al programului

In continuarea proiectului, voi prezenta codul sursa al programului.

#include <iostream> #include <string.h> #include <conio.h> #include <math.h> using namespace std; //interfata clasei Sistem class Sistem { protected: char regulator[100], traductor[100], element_executie[100],tip_treapta[100]; static int nr; public: //declarare constructor cu parametrii Sistem(char const*, char const*, char const*,char const*); ~Sistem();//declarare destructor //declarare functie membru pentru afisare date membru void afisare_sistem(); char*get_tip(); static int get_nr(); }; //initializare membru static int Sistem::nr=0; //declarare functie ce returneaza tipul treptei char*Sistem::get_tip() { return tip_treapta; } //definire constructor cu parametrii Sistem::Sistem(char const* R, char const* T, char const* EE,char const*TT) { strcpy_s(regulator, R); strcpy_s(traductor, T); strcpy_s(element_executie, EE); strcpy_s(tip_treapta,TT); nr++; } //definire destructor Sistem::~Sistem() { cout << "\n Obiect distrus" << endl; } //definire functie de afisare void Sistem::afisare_sistem() { cout<<"\nSistem"<<endl; cout <<"\nRegulator:" << regulator; cout <<"\nTraductor:" << traductor; cout <<"\nElement executie:" << element_executie; } //definire functie membru statica int Sistem::get_nr() { return nr; }

//interfata clasei Sistem_Reglare class Sistem_Reglare : public Sistem { protected: char traductor_pH[100], electrod1[100], electrod2[100]; //zona declarare metode public: //declarare constructor cu parametrii Sistem_Reglare(char const*, char const*, char const*, char const*, char const*, char const*,char const*); //declarare destructor ~Sistem_Reglare(); //declarare functie membru de afisare void afisare_Sistem_Reglare(); }; //definire constructor cu parametrii Sistem_Reglare::Sistem_Reglare(char const* R, char const* T, char const* EE, char const*TT, char const* TP, char const* ES, char const* ER) :Sistem(R, T, EE,TT) { strcpy_s(traductor_pH, TP); strcpy_s(electrod1, ES); strcpy_s(electrod2, ER); } //definire destructor Sistem_Reglare::~Sistem_Reglare() { cout << "\nObiect distrus"; } void Sistem_Reglare::afisare_Sistem_Reglare() { cout << "\-Sistem Reglare"; Sistem::afisare_sistem(); cout << "\nTraductor pH:" << traductor_pH; cout << "\nElectrodul nr 1:" << electrod1; cout << "\nElectrodul nr 2:" << electrod2;} //interfata clasei Sistem_Reglare_Automata class Sistem_Reglare_Automata : public Sistem_Reglare { protected: char amplificator[100], rezistente[100]; double pHsp, pHout, eroare; //metode public: Sistem_Reglare_Automata(char const*,char const*, char const*, char const*, char const*, char const*, char const*, char const*, char const*, double, double, double); ~Sistem_Reglare_Automata(); void afisare_SRA(); inline void set_phsp(double SET_POINT) { pHsp = SET_POINT; } double get_pHout(); double get_pHsp(); double calcul_eroare(); }; //definire functie ce returneaza valoarea pH-ului la iesirea din proces pHout double Sistem_Reglare_Automata::get_pHout() { return pHout; } //definire functie ce returneaza valoarea de referinta a pH-ului double Sistem_Reglare_Automata::get_pHsp() { return pHsp; } //definire constructor cu parametrii Sistem_Reglare_Automata::Sistem_Reglare_Automata(char const* R, char const* T, char const* EE, char const*TT, char const* TP, char const* ES, char const* ER, char const* AM, char const* REZ, double PHSP, double PHOUT, double ERR):Sistem_Reglare(R,T,EE,TT,TP,ES,ER) { strcpy_s(amplificator, AM); strcpy_s(rezistente, REZ); pHsp = PHSP; pHout = PHOUT; eroare=ERR; } //definire destructor-dealocare dinamica Sistem_Reglare_Automata::~Sistem_Reglare_Automata() { delete amplificator; delete rezistente; } void Sistem_Reglare_Automata::afisare_SRA() { //redefinirea functiei de afisare din clasa Sistem_Reglare cout<<"\--Sistem de Reglare Automata"<<endl; Sistem_Reglare::afisare_Sistem_Reglare(); cout<<"\nAmplificator:"<<amplificator; cout<<"\nRezistente:"<<rezistente; } //definire functie pentru calculul erorii double Sistem_Reglare_Automata::calcul_eroare() { return get_pHsp()-get_pHout(); }

//interfata clasei Sistem_Reglare_Automata_pH class Sistem_Reglare_Automata_pH:public Sistem_Reglare_Automata { protected: char*indicator_ph; public: Sistem_Reglare_Automata_pH(char const*,char const*, char const*, char const*, char const*, char const*, char const*, char const*, char const*, double, double, double,char const*); ~Sistem_Reglare_Automata_pH(); inline void set_indicator(char*SET_POINT) { indicator_ph = SET_POINT; } friend char*get_indicator(Sistem_Reglare_Automata_pH&); void afisare_SRAPH(); }; //definire constructor cu parametrii Sistem_Reglare_Automata_pH::Sistem_Reglare_Automata_pH(char const* R, char const* T, char const* EE, char const*TT, char const* TP, char const* ES, char const* ER, char const* AM, char const* REZ, double PHSP, double PHOUT, double ERR,char const*IND):Sistem_Reglare_Automata(R,T,EE,TT,TP,ES,ER,AM,REZ,PHSP,PHOUT,ERR) { indicator_ph=new char[strlen(IND)+1]; strcpy(indicator_ph,IND); } //definire destructor-dealocare dinamica Sistem_Reglare_Automata_pH::~Sistem_Reglare_Automata_pH() { delete indicator_ph; } char*get_indicator(Sistem_Reglare_Automata_pH&X) { return X.indicator_ph; } void Sistem_Reglare_Automata_pH::afisare_SRAPH() { cout<<"\n---Sistem de Reglare Automata pH"<<endl; Sistem_Reglare_Automata::afisare_SRA(); cout<<"\nCuloarea indicatorului este:"<<indicator_ph; }

//interfata clasei Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID class Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID:public Sistem_Reglare_Automata_pH { protected: char*micro_procesor; double kp,td,ti,bp; public: Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID(char const*,char const*, char const*, char const*, char const*, char const*, char const*, char const*, char const*, double, double, double,char const*,char const*,double,double,double,double); ~Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID(); char*get_proces(); inline void set_KP(double SET_POINT) { kp = SET_POINT; } double get_KP(); double get_BP(); void afisre_SRAPID(); }; //definire constructor cu parametrii Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID::Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID(char const* R, char const* T, char const* EE, char const*TT, char const* TP, char const* ES, char const* ER, char const* AM, char const* REZ, double PHSP, double PHOUT, double ERR,char const*IND,char const*MP,double KP,double TD,double TI,double BP):Sistem_Reglare_Automata_pH(R,T,EE,TT,TP,ES,ER,AM,REZ,PHSP,PHOUT,ERR,IND) { micro_procesor=new char[strlen(MP)+1]; strcpy(micro_procesor,MP); kp=KP; td=TD; ti=TI; bp=BP; } Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID::~Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID() { delete micro_procesor; } //definire functie ce returneaza tipul micro procesorului char*Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID::get_proces() { return micro_procesor; } //definire functie ce returneaza constanta de proportionalitate double Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID::get_KP() { return kp; } //definire functie ce returneaza banda de proportionalitate double Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID::get_BP() { return (100/get_KP()); } void Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID::afisre_SRAPID() { cout<<"\n----Sistem de Reglare Automata Apa Potabila pH PID"; //Sistem_Reglare_Automata_pH::afisare_SRAPH(); cout<<"\nMicro-procesor:"<<micro_procesor; cout<<"\nKP:"<<kp; cout<<"\nTD:"<<td; cout<<"\nTI:"<<ti; cout<<"\nBP:"<<bp; }

//interfata clasei Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_acid class Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_acid:public Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID { protected: double concentratie_ioni_acid,rezultat_acid; public: Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_acid(char const*,char const*, char const*, char const*, char const*, char const*, char const*, char const*, char const*, double, double, double,char const*,char const*,double,double,double,double,double,double); ~Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_acid(); inline void set_concentratie(double SET_POINT) { concentratie_ioni_acid = SET_POINT; } double get_concentratie(); double calcul_rezultat(); void afisare_acid(); }; Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_acid::Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_acid(char const* R, char const* T, char const* EE, char const*TT, char const* TP, char const* ES, char const* ER, char const* AM, char const* REZ, double PHSP, double PHOUT, double ERR,char const*IND,char const*MP,double KP,double TD,double TI,double BP,double CON,double RREZ):Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID(R,T,EE,TT,TP,ES,ER,AM,REZ,PHSP,PHOUT,ERR,IND,MP,KP,TD,TI,BP) { concentratie_ioni_acid=CON; rezultat_acid= -log(concentratie_ioni_acid); } Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_acid::~Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_acid() { cout<<"\nDestructor obiect!"; } //definire functie ce returneaza valoarea concentratiei de ioni double Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_acid::get_concentratie() { return concentratie_ioni_acid; } //definire functie ce calculeaza rezultatul neutralizarii concentratiei de ioni double Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_acid::calcul_rezultat() { return -log(get_concentratie()); } void Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_acid::afisare_acid() { cout<<"\n-----Sistem Reglare Automata Apa Potabila pH PID Caracter Acid"<<endl; Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID::afisre_SRAPID(); cout<<"\nConcentratia de ioni-acid este:"<<concentratie_ioni_acid; cout<<"\nRezultatul-acid este:"<<rezultat_acid; }

//interfata clasei Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_bazic class Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_bazic:public Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID { protected: double concentratie_ioni_bazic,rezultat_bazic; public: Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_bazic(char const*,char const*, char const*, char const*, char const*, char const*, char const*, char const*, char const*, double, double, double,char const*,char const*,double,double,double,double,double,double); ~Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_bazic(); inline void set_concentratie(double SET_POINT) { concentratie_ioni_bazic = SET_POINT; } double get_concentratie_bazic(); double calcul_rezultat_bazic(); void afisare_bazic(); }; Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_bazic::Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_bazic(char const* R, char const* T, char const* EE, char const*TT, char const* TP, char const* ES, char const* ER, char const* AM, char const* REZ, double PHSP, double PHOUT, double ERR,char const*IND,char const*MP,double KP,double TD,double TI,double BP,double CONB,double RREZB):Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID(R,T,EE,TT,TP,ES,ER,AM,REZ,PHSP,PHOUT,ERR,IND,MP,KP,TD,TI,BP) { concentratie_ioni_bazic=CONB; rezultat_bazic= log(concentratie_ioni_bazic); } Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_bazic::~Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_bazic() { cout<<"\nObiect distrus"; } //definire functie ce returneaza valoarea concentratiei de ioni double Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_bazic::get_concentratie_bazic() { return concentratie_ioni_bazic; } //definire functie ce calculeaza rezultatul neutralizarii concentratiei de ioni double Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_bazic::calcul_rezultat_bazic() { return 14+log(get_concentratie_bazic()); } void Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_bazic::afisare_bazic() { cout<<"\n------Sistem Reglare Automata Apa Potabila pH PID Caracter Bazic"<<endl; Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID::afisre_SRAPID(); cout<<"\nConcentratia de ioni-bazic este:"<<concentratie_ioni_bazic; cout<<"\nRezultatul-bazic este:"<<rezultat_bazic; }

Programul principal:

int main() { Sistem ob1("P","de pH","electric","de intrare"); ob1.afisare_sistem(); cout<<"\nTipul treptei este:"<<ob1.get_tip(); cout<<"\n_______________________________________________________________"<<endl; Sistem_Reglare_Automata ob2("PI","de pH","electrice","de intrare","automat","rutilic","bazic","clasa A","din metal",7.2,7.3,0.1); ob2.afisare_SRA(); ob2.set_phsp(7.9); cout<<"\nValoarea pH-ului la iesire din proces este:"<<ob2.get_pHout(); cout<<"\nEroarea este:"<<ob2.calcul_eroare(); cout<<"\n_______________________________________________________________"<<endl; Sistem_Reglare_Automata_pH ob3("PI","de pH","electrice","de intrare","automat","rutilic","bazic","clasa A","din metal",7.2,7.3,0.1,"incolor"); ob3.afisare_SRAPH(); cout<<"\n_______________________________________________________________"<<endl; Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID ob4("PID","de reglare","electrice","de intrare","automat","rutilic","bazic","clasa A","din metal",7.2,7.3,0.1,"incolor","Pharmag",2.3,6.4,6.8,43.47); ob4.afisre_SRAPID(); ob4.set_KP(91); cout<<"\nNoua valoare a constantei de proportionalitate este:"<<ob4.get_KP(); cout<<"\nBanda de proportionalitate este:"<<ob4.get_BP(); ob4.set_phsp(8.6); cout<<"\nNoua valoare de referinta a pH-ului este:"<<ob4.get_pHsp(); cout<<"\nEroarea este:"<<ob4.calcul_eroare(); cout<<"\n_______________________________________________________________"<<endl; Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_acid ob5("PID","de neutralizare","electrice","de intrare","automat","rutilic","bazic","clasa B","din metal",8.1,7.5,0.6,"rosu","portabil",2.1,5.2,5.8,47.61,0.2,-0.69); ob5.afisare_acid(); ob5.set_concentratie(0.004); cout<<"\nNoua concentratie este:"<<ob5.get_concentratie(); cout<<"\nValoarea ph-ului este:"<<ob5.calcul_rezultat(); cout<<"\n_______________________________________________________________"<<endl; Sistem_Reglare_Automata_apa_potabila_pH_PID_caracter_bazic ob6("PID","de neutralizare","electrice","de intrare","automat","rutilic","bazic","clasa B","din metal",7.6,7.2,0.4,"verde","portabil",2.5,4.3,4.9,40,400,16.60); ob6.afisare_bazic(); ob6.set_concentratie(0.002); cout<<"\nNoua concentratie este:"<<ob6.get_concentratie_bazic(); cout<<"\nValoarea pH-ului este:"<<ob6.calcul_rezultat_bazic(); cout<<"\n_______________________________________________________________"<<endl; cout<<"\nNumarul de obiecte create: "<<Sistem::get_nr();}

Capitolul 4

# Rularea programului

In continuarea proiectului, voi arata cum ruleaza programul.

Pentru primul set de date de test, valoarea pH-ului de referinta este 8.2, iar valoarea pH-ului la iesire din process este 7.3. Eroarea va fi 0.9.

Pentru al doilea set de date de test, valoarea concentratiei este 0.002. Valoarea pH-ului trebuie sa fie 6.21.  Kp ia valoarea 20, astfel BP trebuie sa aiba valoarea 5.

Pentru al 3 lea set de date de test, valoarea concentratiei este 0.004. Valoara pH-ului trebuie sa fie 8.88. Tipul treptei trebuie sa fie de intrare, iar procesul este unul automat.

In urma rularii celor 3 seturi de date de test, se observa ca programul returneaza valorile corecte, cele asteptate de utilizator, fara erori si fara probleme. Scrierea este usor de inteles si urmarit, astfel programul este usor accesibil tututor utilizatorilor.

Capitolul 5

# Concluzii

In urma aprofundarii materialelor necesare pentru realizarea aplicatiei, am consolidat baza materiei Introducere in automatica si Calculatoare, studiata in anul 1, materie necesara pentru studentii de la Calculatoare. Am invatat cum sa construiesc si sa gandesc o diagrama corecta a obiectelor si cum sa modelez un program de la 0, conform acesteia. Realizarea programului nu a fost usoara si a necesitat multa atentie pentru evitarea erorilor, pe care le-am corectat eficient si am reusit sa inteleg cat de greu este sa mentii un program optim pentru un sistem de reglare automata a pH-ului apei potabile.  De asemenea, in urma dezvoltarii constante a programului, cunostiintele mele legate de cursul si laborator de Programare Orientata pe Obiecte s-au consolidat si imi va fi mai usor sa studiez pentru examen si sa inteleg urmatoarele cursuri de programare din viitori ani de facultate.

Capitolul 6

# Bibliografie

Am folosit urmatoarele materiale:

https://drive.google.com/file/d/14JjXkw-zAxap2AsDpX2T1uC7cuBOtsbu/view

http://ac.upg-ploiesti.ro/cursuri/apich2/APCh_II_6.pdf

https://ime.upg-elearning.ro/pluginfile.php/16597/mod_resource/content/2/Lucrarea_4_IAC_10213.pdf

https://ime.upg-elearning.ro/pluginfile.php/16596/mod_resource/content/1/Lucrarea_3_IAC_10213.pdf

https://www.heizer.hu/ro/tratarea-apei/

https://ro.eferrit.com/cum-se-calculeaza-ph-ul-revizuire-rapida/

https://smartliving.ro/ce-este-ph-ul-si-cand-ne-pune-viata-in-pericol/